- 采购需求

- 项目概况

- 项目名称：海南省安宁医院射线防护门制作安装工程（二次招标）

- 工期要求：合同签订日起计 30个日历天内完成及验收合格并交付使用

- 交付地点：采购人指定地点

- 付款方式: 根据采购双方商定的结算方式付款(付款金额以工程结算审计为准)

- 验收标准：按国家行业标准以及磋商文件和响应文件技术参数指标进行验收。

- 主要建设内容

本项目主要建设内容包括：制作安装防护门4樘等。

- 项目预算参照依据

- 《海南省安宁医院放射科放射防护门改造项目设计图》

- 《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额(2017)》

- 《海南省安装工程综合计价定额(2017)》

- 《海南工程造价信息》（2021年第08期）；

- 《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》

- 造价相关计量计价规范

- 工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 人工(元) |  | 材料(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 |  |
| 一、防护门拆除、搬运、外运修补、工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除CT机房原防护大门、小门 | 樘 | 2 |  |  |  |  | 防护门人工拆除 |
| 2 | 拆除DR机房原防护大门、小门 | 樘 | 2 |  |  |  |  | 防护门人工拆除 |
| 3 | CT、DR防护大门地槽轨道人工开槽 | 米 | 4.4 |  |  |  |  | 人工开槽 |
| 4 | CT、DR防护大门地槽轨道水泥砂浆修补 | 米 | 4.4 |  |  |  |  | 水泥、河沙、人工 |
| 5 | 机房门洞水泥砂浆修补 | 樘 | 2 |  |  |  |  | 水泥、河沙、人工 |
| 6 | 机房门洞内墙包边 | 樘 | 2 |  |  |  |  | 包边、人工 |
| 7 | 机房内PVC地胶破损修补 | 项 | 2 |  |  |  |  | PVC地胶、人工 |
| 8 | 安全文明施工成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |  | 彩条布保护膜、人工铺垫 |
| 9 | 防护门拆除搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  | 搬至院内，由院方指定（不上楼） |
| 10 | 卫生清理费 | 项 | 1 |  |  |  |  | 人工卫生保洁 |
| 11 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、防护门安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DR机房电动防护门 | ㎡ | 4.05 |  |  |  |  | 1、规格尺寸：高2250mm×宽1800mm 2、防护剂量：4.0mmpb 3、颜色（待定） 4、电动开关及电动遥控 5、工作指示灯 6、辐射警示牌 7、电动系统 8、五金配件 9、人工安装 |
| 2 | DR手动防护小门 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |  | 1、规格尺寸：高2100mm×宽900mm 2、防护剂量：4.0mmpb 3、颜色（待定） 4、五金配件（锁、把手） 5、人工安装 |
| 3 | CT机房电动防护门 | ㎡ | 4.05 |  |  |  |  | 1、规格尺寸：高2250mm×宽1800mm 2、防护剂量：4.0mmpb 3、颜色（待定） 4、电动开关及电动遥控 5、工作指示灯 6、辐射警示牌 7、电动系统 8、五金配件 9、人工安装 |
| 4 | CT手动防护小门 | ㎡ | 1.89 |  |  |  |  | 1、规格尺寸：高2100mm×宽900mm 2、防护剂量：4.0mmpb 3、颜色（待定） 4、五金配件（锁、把手） 5、人工安装 |
| 5 | 防护门材料运输 | 樘 | 4 |  |  |  |  | 材料运输 |
| 6 | 防护门材料人工搬运 | 项 | 1 |  |  |  |  | 人工搬运 |
| 7 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 其他要求

- 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

- 如项目实施过程中出现成交供应商不按响应文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。

- 供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，并列入我院黑名单。